| 仪器型号 |  | NTS-332R4 |
| --- | --- | --- |
| 距离测量(有合作目标) |  |  |
| 测程 | 棱镜组 | 5000m-5500m |
|  | 反射片（60mm×60mm） | 1000m-1500m |
| 精度 |  | ±(2mm+2×10^-6·D) |
| 测量时间 |  | 精测0.35s，跟踪0.25s |
| 免棱镜距离测量（无合作模式） |  |  |
| 测程（柯达灰，90﹪反射率） |  | 400m |
| 精度 |  | ±(3mm+2×10^-6·D) |
| 测量时间 |  | 精测0.35s，跟踪0.25s |
| 角度测量 |  |  |
| 测角方式 |  | 绝对编码测角技术 |
| 码盘直径 |  | 79-85mm |
| 最小读数 |  | 1〞/5〞可选 |
| 精度 |  | 2〞 |
| 探测方式 |  | 水平盘:对径 竖直盘:对径 |
| 望远镜 |  |  |
| 成像 |  | 正像 |
| 镜筒长度 |  | 154-160mm |
| 物镜有效孔径 |  | 有效孔径：50mm |
| 放大倍率 |  | 30X |
| 视场角 |  | 1°30′ |
| 分辨率 |  | 3″ |
| 最小对焦距离 |  | 1m |
| 系统综合参数 |  |  |
| 补偿器 |  | 双轴液体光电式电子补偿器 （补偿范围±6′，精度1″） |
| 气象修正 |  | 温度气压传感器自动改正 |
| 棱镜常数修正 |  | 输入参数自动改正 |
| 水准器 |  |  |
| 管水准器 |  | 30″/2mm |
| 圆水准器 |  | 8′/2mm |
| 光学对中器/激光对中可选 |  |  |
| 成像 |  | 正像 |
| 放大倍率 |  | 3X-5X |
| 调焦范围 |  | 0.5m～∞ |
| 视场角 |  | 5° |
| 显示部分 |  |  |
| 屏幕类型 |  | 高清高亮显示屏 |
| 屏幕尺寸 |  | 2.4-2.5英寸 |
| 数字显示 |  | 1mm -99999999.999m |
| 机载电池 |  |  |
| 电源 |  | 可充电锂电池 3000-3500mAh |
| 电压 |  | 直流7.4-8.0V |
| 连续工作时间 |  | ≥8小时 |
| 尺寸及重量 |  |  |
| 尺寸 |  | 200-220mm×180-200mm×350-370mm |
| 重量 |  | 6.0-7.0kg |

*1、支持AutoCAD2002-2012平台

2、支持32位操作系统

*3、支持64位操作系统

*4、支持地形图图式GB/T 20257.1-2007、GB/T 20257.2-2006

*5、支持土地利用现状分类标准GB/T 21010-2007

*6、支持土地勘测定界规程TD/T 1008-2007

*7、支持基础地理信息要素数据字典GB/T 20258.1-2007

*8、具备地形图成图功能

*9、具备地籍图成图功能

*10、具备土地详查功能

*11、具备土石方计算功能

*12、具备勘测定界功能

13、具备市政部件成图功能

*14、具备数据检查入库功能

*15、提供读取和输出主流型号全站仪数据功能

16、提供读取掌上设备格式数据功能

*17、提供输出arcgis的shp格式

18、提供输出DXF格式

*19、提供输出国家空间矢量vct格式

*20、提供输出明码交换文件*.cas格式

21、提供输出mapinfo的mid和mif格式

22、提供输出mapgis的mpg格式。

*23、计算机软件著作权等级证书

*24、软件产品登记证书

注明：以上标注*号条款为重要参数，不允许负偏离，不满足其中任何一条或多条，则视为无效投标。