| 升级模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 营改增及重庆市2018新定额 | 升级学校现有50节点的广联达计价软件加入营改增计税方式及重庆市2018新定额： 1、人工费不包含进项税额，不作调整 2、材料费中的计价材料、未计价材料价格均按不含税价格确定。 3、机械费按可分解费用的机械、不可分解费用的机械、定额中其他机 械费、垂直运输通讯费、超高降效机械费、回程费、本机使用台班费、脚手架、机械使用费、机具摊销费等分类扣减进项税额。 4、调整企业管理费组成内容，将城市维护建设税、教育费附加、地方 教育附加纳入企业管理费中。 5、安全文明施工费按《重庆市建设工程安全文明施工费计取使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）计算时，除土石方工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程和城市轨道交通工程中的通信、信号、供电、智能与控制系统、机电设备工程及单拆除、安装修缮外，其他工程的安全文明施工费费率标准增加5.26%。 6、组织措施费根据夜间施工费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、材料检验试验费、二次搬运费、包干费、工程定位复测、点交及场地清理费的费用内容，按规定的扣减系数分类计算进项税额，按实计算费用按不含进项税额计入，建设工程工程量清单计价中的暂列金额、暂估价、计日工以及风险费用均按不含进项税额计入。 7、计价软件新增增值税模式下全费用清单的处理。 8、计价软件新增增值税模式下单子目取费的优化处理。 9、优化了2013清单电子标接口中档案编制费问题，应该起来更便利。 10、更好地处理了反算不含税市场价小数位数问题； 11、软件处理渝建【2016】321号—预拌商品砂浆补充定额； 12、软件更好的处理了电子标接口，以便于企业做投标项目。 13、增值税报表优化，能够更好地处理渝建发【2016】35号文关于建筑业营业税改增值税建设工程计价依据调整的通知 ，以及渝建【2016】71号文-关于调整建设工程定额人工单价的通知 。 14、加入重庆市2018新定额：重庆市仿古建筑工程计价定额、重庆市园林绿化工程计价定额、重庆市市政工程计价定额、重庆市房屋修缮工程计价定额、重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额、重庆市通用安装工程计价定额、重庆市构筑物工程计价定额和《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》。 |
| 国家建筑标准设计16G平法规则 | 升级学校现有50节点的广联达钢筋算量软件加入16G平法规则： 1、16G平法适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计，以及各类结构中的现浇混凝土板（包括有梁楼盖和无梁楼盖）、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。不适用用砌体结构，标准构造详图取消了非抗震构件构造。结构抗震，构件不一定抗震，如非框架梁、板等构件是耗能构件，它们的锚固取值为受拉钢筋锚固长度，不能套用抗震锚固值。 2、框架柱嵌固部位不在地下室顶板，但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时，也应注明。 3、柱类型框支柱（KZZ）改为转换柱（ZHZ）。转换层的柱为转换柱，转换层的梁为转换梁。如果是局部的转换，柱为框支柱，梁为框支梁。支承上部的剪力墙框支梁，支承上部框架柱的为转换柱，支承框支梁的柱为框支柱。 4、对于非对称配筋的矩形截面柱，必须每侧均注写中部筋。 5、新增墙梁类型连梁（跨高比不小于5）：跨高比不小于5的连梁，按框架梁设计时（代号为LLK**）,采用平面注写方式，注写规则同框架梁。LLK的表示方法按框架梁，因为它的配筋形式与框架无异。LLK的构造同连梁，不能按框架梁，因为LLK属于连梁范畴。 6、新增设计施工时应注意IV，当非底部加强部位构造边缘构件不设外圈封闭箍筋时，设计者应注明。施工时，墙身水平分布钢筋应注意采取相应的构造做法。 7、新增抗震等级为一级的剪力墙，水平施工缝处需设置附加竖向插筋时，设计应注明构件位置，并注定附加竖向插筋规格、数量及间距。竖向插筋沿墙身均匀布置。 8、梁类型增加楼层框架扁梁，代号为KBL，扁梁是客观存在的梁，其作用是节省桉层空间高度，之前没有与普通框架梁区别开来，就按普通框架梁设计和施工，但它们受力与构造有本质的不同，但其平面表示方法相同。 9、2楼层框架扁梁节点核心区代号KBH，因为框架扁梁的宽度超过框架柱的宽度，扁梁部分钢筋在柱外，节点核心区不同于一般的梁柱节点，需要特殊处理，所以需要单独给代号。框架扁梁节点核心区包括柱内核心区和柱外核心区，柱内核心区箍筋同框架柱箍筋，柱外核心区竖向拉筋，注写其钢筋级别与直径；端支座柱外核心区尚需注定附加U形箍筋的钢筋级别、直径及根数。 10、梁类型增加托柱转换梁，代号为TZL，本图集框支梁为托墙框支梁。而框支柱取消了，用转换柱代之。框支柱对应框支梁，转换柱对应转换梁，或者框支柱等于转换柱，框支梁等于转换梁。 11、16G中非框架梁L、井字梁JZL表示端支座为铰接；当非框架梁L、井字梁JZL端支座上部纵筋为充分利用钢筋的抗拉强度时，在梁代号后加“g” 12、新增对于梁板式转换层楼板，板下部纵筋在支座内的锚固长度不应小于la。 13、当悬挑板需要考虑竖向地震作用时，下部纵筋伸入支座内长度不应小于laE。当悬挑板需要考虑竖向地震作用时，设计应注明该悬挑板纵向钢筋抗震锚固长度按何种抗震等级。 14、新增板支承在剪力墙顶的端节点，当设计考虑墙外侧竖向钢筋与板上部纵向受力钢筋搭接传力时，应满足搭接长度要求，设计者应在平法施工图中注明。 15、新增无梁楼盖板纵向钢筋的锚固和搭接需满足受拉钢筋的要求。 |